Alunos: Igor de Matos da Rosa e Ricardo Leandro Vieira

Projeto final

Máquina de lavar roupa

Foram executados alguns passos para a construção do trabalho final proposto, sendo eles:

1° passo - problemática e abstração.

2° passo - aplicação da lógica no simulador.

3° passo - montagem do circuito.

1° passo:
	O problema consiste em uma máquina de lavar roupa que possui 8 estados.

| 1° estado | Enchimento da máquina |
| --- | --- |
| 2° estado | Agitação |
| 3° estado | Molho |
| 4° estado | Drenagem |
| 5° estado | Enxágue |
| 6° estado | Drenagem |
| 7° estado | Centrifugação |
| 8° estado | Drenagem final |

O que isso se converte a 3 partes da máquina de lavar roupa, sendo elas, a torneira, o tambor e a drenagem.

Gerando a seguinte tabela verdade para os estados:

| Estado Atual |  |  | Próximo Estado |  |  | Saída |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | Q0 | Q1 | Q2 | To | Tb | Dr |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

E a partir disso foi feito os mapas de karnaugh,gerando as seguintes expressões booleanas para cada estado futuro e saída:

Q0 :

| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Q0 = (Ā + (B̄ + C̄))(A + (B + C))
(por simplificações)

Q1 :

| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Q1 = BC̄ + B̄C

Q2 :

| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Q2 = C̄

Torneira(To) :

| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

To = B̄C̄

Tambor(Tb) :

| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Tambor = AC̄ + ĀB̄C

Drenagem(Dr) :

| C \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Drenagem = A(B + C) + BC
(por simplificações)

Com as equações conseguimos seguir para o próximo passo.

2° passo:
	A partir das equações foi montado o circuito lógico a partir do programa LogSim.

Obtivemos a confirmação que a lógica estava correta e um norte para a montagem real do circuito.

3° passo:
	Feita a montagem do circuito, sem alterações da atividade proposta inicialmente, foram utilizados os seguintes materiais, descritos na Figura 1.

Figura 1 - Componentes utilizados.

- Resistores de 330 Ω.

  - Possui tolerância de + ou - 5%, potência de trabalho 1/8W.

- Leds.

- 74xx08 (porta and)

- 74xx32 (porta or)

- 74xx109 (flip-flop J-K)

As ferramentas utilizadas foram as demonstradas na Figura 2 e Figura 3.

Utilizou-se o osciloscópio e gerador de funções da marca Tektronix, o osciloscópio de 2 canais e colorido, para a medição de ondas, o gerador de funções para simular os efeitos do clock no sistema, uma fonte de tensão, ajustada a 5V no vcc.

Figura 2 - Imagem do osciloscópio, gerador de funções e a fonte.

Figura 3 - Protoboard e fios.

A comprovação dos dados está no seguinte vídeo:

https://youtu.be/YzTDhYsa1Og

Observações sobre o vídeo:
	Os leds verdes representam A, B e C respectivamente.

Os leds vermelhos representam Torneira, Tambor e Drenagem respectivamente.

Foi encontrado dificuldade na montagem devido a 2 portas or com defeito, isso impactou negativamente no tempo de execução do circuito, porém foi resolvido a tempo.

O resultado final obtido foi exatamente a lógica programada e esperada, seguindo a tabela verdade.