# Experiência: Diodo Zener

Nome: Igor de Matos da Rosa
Matrícula: 20103930

## 1 Diodo Zener na Polarização Direta

### 1. No circuito abaixo use R = 470Ω.✅

### 2. O diodo é um diodo zener 1N4728.✅

### 3. Acesse o datasheet do diodo zener e identifique a sua tensão zener.✅

### 4. Varie a tensão da fonte a partir de 0V, com um passo de 0.5V até 3V. Para cada valor de tensão da fonte, meça a tensão no diodo, a tensão no resistor e a corrente da malha.

| Tensão da Fonte (V) | Tensão no Diodo (V) | Tensão no Resistor (V) | Corrente na Malha (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 0.5 | 0.53 | 0.00 | 0.01 |
| 1.0 | 0.66 | 0.40 | 0.85 |
| 1.5 | 0.68 | 0.83 | 1.75 |
| 2.0 | 0.69 | 1.31 | 2.75 |
| 2.5 | 0.70 | 1.78 | 3.71 |
| 3.0 | 0.71 | 2.31 | 4.84 |

### 5. Trace um gráfico da corrente no diodo (eixo Y) pela tensão no diodo (eixo X). ✅ Fiz junto com o gráfico do último item.

## 2 Diodo Zener na Polarização Reversa

### 1. Mantenha o circuito do item anterior, porém, inverta os terminais da fonte. ✅

### 2. Varie a tensão da fonte a partir de 0V, com um passo de 0.5V até 6V. Para cada valor de tensão da fonte, meça a tensão no diodo, a tensão no resistor e a corrente da malha. Mantenha a polaridade do multimetro na medição da tensão no diodo (as tensões serão negativas).

| Tensão da Fonte (V) | Tensão no Diodo (V) | Tensão no Resistor (V) | Corrente na Malha (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 0.5 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 1.05 | 0.00 | 0.01 |
| 1.5 | 1.50 | 0.07 | 0.15 |
| 2.0 | 1.80 | 0.26 | 0.56 |
| 2.5 | 1.96 | 0.50 | 1.09 |
| 3.0 | 2.12 | 0.88 | 1.93 |
| 3.5 | 2.22 | 1.26 | 2.78 |
| 4.0 | 2.30 | 1.63 | 3.55 |
| 4.5 | 2.37 | 2.10 | 4.56 |
| 5.0 | 2.43 | 2.47 | 5.37 |
| 5.5 | 2.48 | 2.90 | 6.32 |
| 6.0 | 2.53 | 3.37 | 7.33 |

### 3. Complemente o gráfico anterior com os valores medidos neste item.