# Experiência: Transistor de Junção Bipolar

Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

## 1 Verificação do Ganho DC do Transistor

### 1. Montar o circuito abaixo: ✅

### 2. Medir as tensões VBE e VCE.

VBE: 0,69V

VCE: 0,31V

### 3. Medir IB, IC, e calcular βDC.

IB: 0,04mA

IC: 11,62mA

### 4. Para o circuito na Fig.1, desenhar, em escala, a reta de carga do circuito (x : VCE, y : IC).

### 5. Na reta de carga, indicar o ponto de operação do transistor.

### 6. O transistor opera em qual modo? (Corte, Ativo ou Saturado)

## 2 Transistor Funcionando como Chave

### 1. Montar o circuito abaixo: ✅

### (a) VCC = 12V ;

### (b) R1 = 47kΩ;

### (c) R2 = 470Ω;

### (d) LED1: Vermelho de 5mm;

### 2. Fechar a chave e medir as tensões e correntes: VCE, IC.

VCE: 0,134V

Ic: 19,1mA

### 3. Abrir a chave e medir as tensões e correntes: VCE, IC.

VCE: 10,45V

Ic: 0A

### 4. O transistor opera em qual modo? (Corte, Ativo ou Saturado). Desenhe a reta de carga deste circuito e analise o modo de operação nela.

### 5. Altere o R1 para 220kΩ, repita os itens 2, 3 e 4.

Tensão fechado: 1,5V

Corrente fechado: 17,27mA

Tensão aberto: 10,47V

Corrente aberto: 0A

### 3 Transistor como Fonte de Corrente

### 1. Montar o circuito abaixo: ✅

### 2. Medir as a tensão VCE e a corrente IC.

Vce: 0,015V

Corrente Ic: 16,97mA

### 3. O transistor opera em qual modo? (Corte, Ativo ou Saturado). Desenhe a reta de carga deste circuito e analise o modo de operação nela.

### 4. Calcule a potência dissipada pelo transistor no circuito 3 e compare com a potência dissipada pelo transistor no circuito 2.

P2 = 0,0025594 W
P3 = 0,00025455 W

P2/P3 = 10,05

Ou seja, o transistor no Circuito 2 (chave ligada) dissipa ≈ 10 vezes mais potência que no Circuito 3.

### 5. Comente sobre os valores de potência.

A potência no circuito 3 é muito menor porque o Vce é quase zero, então o transistor dissipa pouca energia. No circuito 2, Vce é maior e a corrente é semelhante, por isso a dissipação é cerca de 10 vezes maior. Mesmo assim, ambas são muito baixas e não representam risco para o transistor.