Experiência: Amplificador Operacional - Gerador de Funções

Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula:20103930

1.1)

Impedância de entrada: Zin = R1​

Impedância de realimentação: Zf = 1 / (s * C1)

​H(s) = Zf / Zin

H(s) = V0(s) / Vi(s) = 1 / (R1 * C1 * s)

N domínio do tempo:

V0 = - (1 / (R1*C1)) * ∫(Vi(t)*dt + V(0-))

2.1)

A impedância de entrada é:

Zin = R1 + (1 / (s * C1))

A impedância de realimentação é:

Zf = R2

H(s) = Zf / Zin

Substituindo:
H(s) = - (R2 * s * C1) / (1 + (R1 * C1 * s))

No domínio do tempo:

V0(t) = -(R1 * C1) * (dv0(t) / dt) -(R2 * C1) * (dvi(t) / dt)