Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

1.3) // = paralelo

** = série
(( R2 // R3) ** R1) // (R4 ** R5)

R1 = 10kΩ, R2 = 5, 6kΩ, R3 = 4, 7kΩ, R4 = 3, 3kΩ e R5 = 15kΩ

( R2 // R3) = (5,6k *  4,7k) / (5,6k + 4,7k) = 2555,3398Ω

Rp1 = ( R2 // R3) ** R1 = 2555,3398 + 10k = 12555,3398Ω

Rp2 = (R4 ** R5) = 3,3k + 15k = 18,3kΩ

Rt = (12555,3398 * 18000) / (12555,3398 + 18000) = 7396,2887Ω =~ 7,4kΩ

1.6)
V2 = V3 = (( R2 // R3) ** R1) = 15 * (2555.3398 / (2555.3398 + 10k)) = 3,0528 V
V1 = 15 * (10k / (2555.3398 + 10k)) = 11,94710 V

V4 = (R4 ** R5) = 15 * (3,3k / (3,3k + 15k)) = 2,7049 V
V5 = 15 * (15k / (3,3k + 15k))  = 12,2950V

1.7)
It = 15 / 7,4 = 2,0270mA

(( R2 // R3) ** R1) // (R4 ** R5)

paralelo = divide corrente

Ip1 = I1 =  2.0270* ( 7,4k / 12555,3398) = 1,1946mA

Ip2 = I4 = I5 = 2.0270* ( 7,4k / 18,3k) = 0,81966mA

I2 = 1.1946 * (2555,3398 / 5,6k) = 0,5451mA

I3 = 1.1946 * (2555,3398 / 4,7k) = 0.64949mA

1.8)
(( R1 ** R2) // (R4 ** R5)
R1 ** R2 = 15,6kΩ

Rt = (15,6k * 18,3k) / (15,6k + 18,3k) = 8421,2389 Ω

I = 15 / 8421.2389 = 0.00178 A = 1,78mA

1.9)
Ao curto circuitar o resistor R3, o resistor R2 será “ignorado”.

Rt = (10k * 18,3k) / (10k + 18,3k) = 6466,43109 Ω

It = 15 / 6466,43109 = 0,00231 A = 2,31mA

2.3) 
R1 = 10kΩ, R2 = 5, 6kΩ, R3 = 4, 7kΩ
E1 = 6 V 
E2 = 12V

Equação para a superposição completa:

V3 = ((E1 / R1) + (E2 / R2)) / ((1/R1) + (1/R2) + (1/R3))

V3 = ((6 / 10k) + (12 / 5,6k)) / ((1/10k) + (1/5,6k) + (1/4,7k)) = 5,58243 V

I3 = V3 / R3 = 5.58243 / 4,7k = 0.00118 A = 1,18mA

2.4)
R2 // R3 = (4,7k * 5,6k) / (4,7k + 5,6k) = 2555,339Ω

V2 = V3 = 6 * ( 2555.339 / (2555.339 + 10k)) = 1,2211 V

It = 6 / (12555,339) = 0,0004778 A = 0,47mA

I3 = It * (R2_3 / R3) = 0,0004778 * (2555,339 / 4,7k) = 0,00025 A = 0,25mA

2.5) 
R1_3 = (10k * 4,7k) / (10k + 4,7k) = 3197.2789 Ω

V3 = V1 = 12 * ( 3197.2789 / (3197.2789 + 4,7k)) = 4.85829 V

It =  12 / (3197.2789 + 4,7k) = 0,00144 A = 1,44mA

I3 = It * (R1_2 / R3) = 0,00144 (3589.74358 / 4,7k) = 0,00109 A = 1,09mA