# Circuitos em Série/Paralelo e Teoremas de Circuitos

Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

# 1 Procedimento: Resistores em Série/Paralelo

## 1. Use o ohmímetro para medir a resistência de cada um dos resistores, R1 = 10kΩ, R2 = 5, 6kΩ, R3 = 4, 7kΩ, R4 = 3, 3kΩ e R5 = 15kΩ. Anote os valores e compare com os valores obtidos através dos códigos de cores.

### Medição de Resistores

| Resistor | Valor Nominal | Medido | Diferença |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 10 kΩ | 10,0 kΩ | 0% |
| R2 | 5,6 kΩ | 5,64 kΩ | +0,7% |
| R3 | 4,7 kΩ | 4,84 kΩ | +2,98% |
| R4 | 3,3 kΩ | 3,33 kΩ | +0,91% |
| R5 | 15 kΩ | 14,97 kΩ | -0,2% |

## 2. Conecte os resistores conforme a figura abaixo. Não conecte a fonte de alimentação

## 3. Use o ohmímetro para medir a resistência total. Anote e compare com o valor teórico.

- Resistência total medida: 7,72 kΩ

- Resistência total teórica: 7,4 kΩ

## 4. Conecte a fonte de alimentação conforme as figuras abaixo.

## 5. Ajuste a fonte de alimentação para 15V.

## 6. Meça e anote as tensões em cada resistor. Compare com os valores teóricos.

#### Tensão em cada resistor (V)

| Resistor | Medido (V) | Teórico (V) |
| --- | --- | --- |
| R1 | 11,93 | 11,947 |
| R2 | 3,08 | 3,053 |
| R3 | 3,08 | 3,053 |
| R4 | 2,68 | 2,705 |
| R5 | 12,33 | 12,295 |

## 7. Meça e anote a corrente total fornecida pela fonte. Bem como os valores das correntes I1, I2, I3, I4 e I5. Compare com os valores teóricos.

#### Corrente em cada resistor (mA)

| Resistor | Medido | Teórico |
| --- | --- | --- |
| I1 | 1,20 | 1,195 |
| I2 | 0,56 | 0,545 |
| I3 | 0,65 | 0,649 |
| I4 | 0,83 | 0,820 |
| I5 | 0,83 | 0,820 |
| Itotal | 2,03 | 2,027 |

## 8. Conecte o amperímetro para monitorar a corrente total fornecida pela fonte. Retire o resistor R3, observe e anote o efeito no valor da corrente. Compare com o valor teórico.

## 9. Curto-circuite o resistor R3 e observe o efeito na corrente. Compare com o valor teórico.

### Efeito da Remoção e Curto-Circuito

| Situação | Corrente Total Medida (mA) | Corrente Total Teórica (mA) |
| --- | --- | --- |
| Com R3 | 2,03 | 2,027 |
| Sem R3 | 1,80 | 1,78 |
| Com R3 curto | 2,34 | 2,31 |

# 2 Procedimento: Teorema da Superposição

## 1. Identifique os resistores R1, R2 e R3.

## 2. Monte o circuito conforme a figura abaixo. Ajuste a fonte de alimentação E1 para 6V e a fonte E2 para 12V.

## 3. Meça e anote a tensão V3 e a corrente I3. Compare com o valor teórico.

## 4. Desconecte a fonte E2 e substitua por um curto-circuito. Meça e anote a tensão V3 e a corrente I3. Compare com o valor teórico.

## 5. Remova o curto-circuito e reconecte a fonte E2. Desconecte a fonte E1 e substitua por um curto-circuito. Meça e anote a tensão V3 e a corrente I3. Compare com o valor teórico.

## 6. Verifique se a soma das correntes é o valor original do circuito completo.

## Teorema da Superposição

- Circuito com fontes E1 = 6 V e E2 = 12 V.

| Medição | Medido | Teórico |
| --- | --- | --- |
| V3 (todas fontes) | 5,62 V | 5,582 V |
| I3 (todas fontes) | 1,2 mA | 1,18 mA |
| V3 (sem E2) | 1,26 V | 1,221 V |
| I3 (sem E2) | 0,26 mA | 0,25 mA |
| V3 (sem E1) | 4,36 V | 4,858 V |
| I3 (sem E1) | 0,91 mA | 1,09 mA |

V3 = 1,26 + 4,36 = 5,62 V (OK)
I3 = 0,26 + 0,91 = 1,17 mA (próximo do teórico)

Pequena diferença na corrente deve-se a erros de medição e tolerâncias dos resistores.

# 3. Equipamentos utilizados

- Resistores:

  - R1 = 10 kΩ

  - R2 = 5,6 kΩ

  - R3 = 4,7 kΩ

  - R4 = 3,3 kΩ

  - R5 = 15 kΩ

- Protoboard do laboratório para montagem dos circuitos.

- Fonte de alimentação ajustável (tensão e corrente).

- Multímetro do laboratório para medições de tensão, corrente e resistência.

- Cabos de conexão do laboratório.