Preparo experiência 5

Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

1.3) Tensão no capacitor Vc(t):
A função de transferência de um capacitor em um circuito RC série é:

Hc(jω) = Vc/Vs = 1/(1 + jωRC)

onde:
ω = 2π*f = 2π*1000 ≈ 6283,19 rad/s

RC = 10 * 10^3 * 15 * 10^−9 = 0,00015s = 150μs

O módulo da tensão no capacitor:

|Vc| = Vs/√(1 + (ωRC)²)

|Vc| = 2/√(1 + (6283,19 * 0,00015)²)

|Vc| = 2/√(1,8883)

|Vc| = 1,456 V

O ângulo de defasagem (atraso) entre Vs(t) e Vc(t):

ϕc​ = −arctan(ωRC) = −arctan(0,9425) ≈ −43,5º

Vc tem amplitude de 1,456V e atraso de -43,5º em relação a fonte.

1.5) Tensão no resistor Vr(t)
Vr(t) = i(t)*R

|Vr(t)| = Vs * ω * RC / √(1 + (ωRC)²)

|Vr(t)| = 2 * 0,9425 / 1,374

|Vr(t)| = 1,37V

O ângulo de defasagem:

ϕr​ = arctan(1/ωRC) = arctan(1/0,9425​) ≈ 46,7∘

2.2) Atraso ou avanço entre corrente e tensão no capacitor

No circuito RC série:

Corrente i(t) atrasa a tensão no capacitor por 90° em regime senoidal puro de alta frequência.

Mas para o valor real:

ϕi​ − ϕc ​= 90º − 43,5º = 46,5º

corrente adianta 46,5º em relação a Vc(t)