Preparo experimento 6

Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

1. R = 10kΩ e C = 10nF

1.5)
|H(ω)| = 1/√(1+(ωRC)²)
Fase de H(ω) = −arctan(ωRC)

RC = 1,0*10^−4 s
Para 100 Hz:

ωRC = 2π · 100 · 10^-4 ≈ 0,0628

|H| ≈ 0,9980

φ ≈ -3,6°

Para 1000 Hz:

ωRC = 2π · 1000 · 10^-4 ≈ 0,628

|H| ≈ 0,8467

φ ≈ -32,1°

Para 1591 Hz (frequência de corte):

ωRC = 1

|H| = 1/√2 ≈ 0,707

φ = -45°

Para 2000 Hz:

ωRC = 2π · 2000 · 10^-4 ≈ 1,257

|H| ≈ 0,623

φ ≈ -51,5°

2.5)

RC = 1,0*10^−4 s
fc​ = 1/ 2π*RC ​≈ 1591.55 Hz

|H(jω)∣ = ωRC/√(1 + (ωRC)²)