Experiência 7: Amplificador Operacional - Introdução

Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula:20103930

1.1.1) Ganho e Tensões DC

1) Considerando o lado direito do nó B:

- Ganho em malha-fechada: G = -R2/R1 = -10k / 1k = -10 V/V

- Resistência de entrada à direita do nó B: Rin = R1 = 1 kΩ

2) Para o circuito adaptador à esquerda do nó B (desprezando R1):

VB = VA * (Rb / (Ra + Rb)) = VA * (100 / 10100) ≈ 0,009901 * VA

- Se VA = +10 V → VB ≈ +0,099 V = +99 mV

- Se VA = -10 V → VB ≈ -0,099 V = -99 mV

1.1.2) Modificando o Ganho

Projeto: resistência de entrada = 1 kΩ, ganho = -5 V/V

- R1 = 1 kΩ (define resistência de entrada)

- R2 = 5 kΩ (para obter -R2/R1 = -5)

1.1.3 Terra Virtual

1) Amplificador ideal, VB = 91 mV:

- Nó C (entrada inversora): VC ≈ 0 V (terra virtual)

- Nó D (saída): VD = -10 * VB = -910 mV

2) Amplificador real, A_OL = 1000, VD = -910 mV:

VD = A_OL * (V+ - V-) = A_OL * (0 - VC)

⇒ VC = -VD / A_OL = -(-0,91) / 1000 ≈ +0,00091 V = +0,91 mV

1.1.4) Resistência de Saída

Dados: Vout sem carga = 1,000 V; com carga de 100 Ω → Vout = 0,985 V

- Corrente no resistor: I = 0,985 / 100 = 9,85 mA

- Queda interna: ΔV = 1,000 - 0,985 = 0,015 V

- Resistência de saída: Rout = ΔV / I = 0,015 / 0,00985 ≈ 1,52 Ω

2.1.2)

Ganho do inversor (lado direito de B):

G = V_D / V_B = -R2 / R1 = -10

(A) Caso simplificado (desprezando o carregamento por R1):

VB = VA * (Rb / (Ra + Rb)) = VA * (100 / 10100) ≈ VA * 0,00990099

1) VA = 0 V:

VB = 0 V

VC ≈ 0 V (terra virtual na entrada inversora)

VD = -10 * VB = 0 V

2) VA = +10 V:

VB ≈ +0,09901 V

VC ≈ 0 V

VD ≈ -0,9901 V

3) VA = -10 V:

VB ≈ -0,09901 V

VC ≈ 0 V

VD ≈ +0,9901 V

(B) Caso realista (considerando carregamento de R1 = 1 kΩ):

R_inf = Rb || R1 = (100 * 1000) / (100 + 1000) ≈ 90,9091 Ω

VB = VA * (R_inf / (Ra + R_inf)) ≈ VA * 0,009011

1) VA = 0 V:

VB = 0 V

VC ≈ 0 V

VD = 0 V

2) VA = +10 V:

VB ≈ +0,09011 V

VC ≈ 0 V

VD ≈ -0,9011 V

3) VA = -10 V:

VB ≈ -0,09011 V

VC ≈ 0 V

VD ≈ +0,9011 V

2.2.2)
(A) R2 em paralelo com igual R:

- R2_eff = 5 kΩ

- VB ≈ 0,09011 V (90,11 mV)

- VD ≈ -0,451 V

- Ganho ≈ -5

(B) R1 em paralelo com igual R):

- R1_eff = 500 Ω

- VB ≈ 0,08265 V (82,65 mV)

- VD ≈ -1,653 V

- Ganho ≈ -20

(C) R1 em série com igual R:

- R1_eff = 2 kΩ

- VB ≈ 0,09435 V (94,35 mV)

- VD ≈ -0,472 V

- Ganho ≈ -5

3.2)

1) Tensão no nó B (VB)

O nó B recebe VA através de Ra e tem Rb para terra — é um divisor resistivo entre Ra e Rb (considerando que a entrada do op-amp não consome corrente).

Fórmula:

VB = VA * (Rb / (Ra + Rb))

Substituindo Ra = 1000 Ω, Rb = 100 Ω:

Rb / (Ra + Rb) = 100 / (1000 + 100) = 100 / 1100 = 1 / 11 ≈ 0,090909...

Casos:

• VA = 0 V:

VB = 0 * (1/11) = 0 V

• VA = +10 V:

VB = 10 * (1/11) = 10/11 ≈ 0,909090... V

Arredondando para 2 casas: VB ≈ 0,91 V

• VA = −10 V:

VB = -10 * (1/11) = -10/11 ≈ -0,909090... V

Arredondando para 2 casas: VB ≈ -0,91 V

2) Tensão no nó C (VC)

No circuito da figura, o nó C é a entrada não inversora (ou está diretamente relacionado a ela) e, assumindo op-amp ideal (corrente de entrada ≈ 0 A), não há queda de tensão adicional em C devido à entrada. Assim:

VC ≈ VB

Portanto os valores de VC seguem exatamente os de VB:

• VA = 0 V:   VC = 0 V

• VA = +10 V: VC ≈ 0,91 V

• VA = −10 V: VC ≈ -0,91 V

3) Tensão na saída D (VD)

O circuito é um amplificador não inversor com resistores R1 (entre nó C e terra) e R2 (realimentação entre saída e nó C). O ganho (ideal) é:

G = 1 + (R2 / R1)

Substituindo R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ:

R2 / R1 = 10000 / 1000 = 10

G = 1 + 10 = 11

Relação:

VD = G * VC = 11 * VC

Calculando para cada caso:

• VA = 0 V:

VC = 0 V → VD = 11 * 0 = 0 V

• VA = +10 V:

VC ≈ 0,909090... V → VD = 11 * 0,909090... = 10,0 V

(VD ≈ 10 V, dentro da alimentação +10 V)

• VA = −10 V:

VC ≈ -0,909090... V → VD = 11 * (-0,909090...) = -10,0 V

(VD ≈ -10 V, dentro da alimentação -10 V)

Observação sobre saturação:

Os valores calculados para VD são ±10,0 V exatamente — na prática isso significa que a saída está no limite da alimentação. Um op-amp real pode não atingir exatamente ±10,0 V (pode saturar perto, ex.: ±9,5 V dependendo do tipo), mas teoricamente, com op-amp ideal, VD = ±10 V.

Resumo final (valores teóricos, arredondados):

• Nó A aterrado (VA = 0 V):

VB = 0,00 V

VC = 0,00 V

VD = 0,00 V

• Nó A em +10 V (VA = +10 V):

VB = 10 * (100 / 1100) = 10/11 ≈ 0,9091 V → VB ≈ 0,91 V

VC ≈ VB ≈ 0,91 V

VD = 11 * VC ≈ 11 * 0,9091 ≈ 10,00 V → VD ≈ 10,00 V

• Nó A em -10 V (VA = -10 V):

VB = -10 * (100 / 1100) = -10/11 ≈ -0,9091 V → VB ≈ -0,91 V

VC ≈ VB ≈ -0,91 V

VD = 11 * VC ≈ 11 * (-0,9091) ≈ -10,00 V → VD ≈ -10,00 V

4.3)
1) Equações nodais (KCL) nos nós B e E (correntes somando a zero)

Para o nó B:

(Vx - VA)/R1 + (Vx - Vout)/R2 = 0              ...(1)

Para o nó E:

(Vx - VD)/R3 + (Vx - Vout)/R4 = 0              ...(2)

(As correntes são pelas resistências R1,R2 em B e R3,R4 em E; entradas do op-amp não consomem corrente.)

2) Reorganizando (1) e (2) para obter Vout em função de Vx e das entradas

Da (1):

(Vx - Vout)/R2 = - (Vx - VA)/R1

→ Vx - Vout = - (R2/R1) (Vx - VA)

→ Vout = Vx + (R2/R1)(Vx - VA)

→ Vout = Vx (1 + R2/R1) - (R2/R1) VA          ...(3)

Da (2):

(Vx - Vout)/R4 = - (Vx - VD)/R3

→ Vout = Vx (1 + R4/R3) - (R4/R3) VD          ...(4)

Igualando (3) e (4) (ambas são Vout):

Vx (1 + R2/R1) - (R2/R1) VA = Vx (1 + R4/R3) - (R4/R3) VD

Rearranjando:

Vx[(1 + R2/R1) - (1 + R4/R3)] = (R2/R1) VA - (R4/R3) VD

Vx[ R2/R1 - R4/R3 ] = (R2/R1) VA - (R4/R3) VD   ...(5)

Caso geral (quando R2/R1 ≠ R4/R3) pode-se achar Vx da (5) e então usar (3) ou (4) para Vout.

No entanto, no nosso problema:

R2/R1 = 10k / 1k = 10

R4/R3 = 10k / 1k = 10

Logo R2/R1 = R4/R3 e o fator à esquerda em (5) é zero.

3) Consequência do caso R2/R1 = R4/R3 (caso simétrico)

Quando R2/R1 = R4/R3 = α (aqui α = 10), a equação (5) reduz a:

0 · Vx = α·VA - α·VD  → 0 = α (VA - VD)

Assim, para existir uma solução linear (VB = VE = Vx finito), é necessário que VA = VD.

Isso significa:

• Se VA = VD, qualquer Vx satisfaz as equações de forma consistente; usando (3) e (4) obtemos

Vout = Vx (1 + α) - α·VA  (com VA = VD)

e Vx é determinado pelo circuito (no caso VA = VD, o resultado é Vout = (1+α)Vx - α·VA).

• Se VA ≠ VD, o sistema não admite uma solução estável com VB = VE finito — em termos práticos, o op-amp tenta forçar VB = VE fazendo Vout variar muito, levando rapidamente à saturação dos trilhos de alimentação. Ou seja, o circuito tem **ganho muito grande** para a diferença VA − VD e tenderá a saturar.

4) Interpretação prática — configuração diferencial

Esta topologia simétrica (R2/R1 = R4/R3) corresponde a uma configuração que enfatiza a **diferença** entre as entradas. Em regime ideal e ignorando limitações físicas do op-amp, a relação esperada por superposição pode ser escrita (formalmente) como:

Vout = (R2/R1) · (VA - VD)

— justificativa (intuitiva): a realimentação simétrica aplica o mesmo fator de ganho aos dois ramos, mas com sinais opostos devido à posição das entradas (- e +). Assim, a saída é proporcional à diferença entre VA e VD, multiplicada por α = R2/R1.

Com os valores do enunciado:

α = R2 / R1 = 10k / 1k = 10

Portanto:

Ganho de VA → C :  +10  (quando VD = 0)

Ganho de VD → C :  −10  (quando VA = 0)

Escrevendo por superposição (saída em função das três entradas VA, VD e VF):

Observação: no diagrama fornecido, o ponto F coincide com o nó de saída (C) — não há um terceiro caminho independente que injete sinal ao nó de saída através de um resistor externo (o nó F é o próprio nó de saída). Assim, considerar VF como uma entrada separada não é aplicável: F está ligado ao mesmo nó de saída C. Se, por outro lado, F fosse um nó externo ligado a R4 (no lugar do ponto de ligação ao nó de saída) então sua contribuição entraria no cálculo; mas com a figura comum, as conexões definem apenas duas entradas independentes (A e D) e uma saída C.

Assim, usando superposição entre A e D:

Vout = 10·VA + (−10)·VD

= 10 (VA − VD)

5) Resultados numéricos e considerações de saturação

Ganhos:

• Do ponto A para a saída C:  G_A→C = +10

• Do ponto D para a saída C:  G_D→C = −10

Expressão por superposição:

V_C = Vout = 10·VA − 10·VD = 10 (VA − VD)

Exemplos:

• Se VA = 50 mV (pico) e VD = 0 → Vout_peak = 10·0,05 V = 0,5 V (sem saturação)

• Se VA = 1,2 V e VD = 0 → Vout = 12 V → **saturação** (porque alimentação é ±10 V, saída máxima prática ≈ +10 V)

• Se VA = VD → Vout = 0 (boas propriedades de rejeição de modo comum)

Resumo:

Ganhos:

GA→C = +10

GD→C = −10

Saída por superposição:

V_C = 10·VA − 10·VD = 10 (VA − VD)

Observações:

- Se VA ≠ VD a saída pode atingir rapidamente os limites de alimentação (saturar).

- Se VA = VD a saída é zero (cancelamento por modo comum).