# Experiência: Diodo

Nome: Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

## 1 Curva do Diodo na Polarização Direta

### 1. Ligar a fonte de alimentação ajustando a corrente máxima para 800mA. ✅

### 2. Ajustar a tensão para 0V. ✅

### 3. Monte o circuito da Fig.1. ✅

### 4. Inserir o resistor de 100kΩ em R. ✅

### 5. Ajustar V1 para 1V. ✅

### 6. Anotar o valor da corrente, e da tensão no diodo. ✅

### 7. Incrementar 1V em V1 e refazer o passo anterior. Até chegar em 10V. ✅

### 8. Trocar R pelos resistores 10kΩ, 1kΩ, 470Ω, 180Ω, e repetir os passos anteriores. Ao mudar o resistor, procurar ajustar a corrente da resistência atual com a última corrente lida do resistor anterior.

| Resistor | Tensão aplicada (V) | Tensão medida (V) | Corrente (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 kΩ | 1 | 0,36 | 0,00 |
|  | 2 | 0,39 | 0,01 |
|  | 3 | 0,41 | 0,02 |
|  | 4 | 0,434 | 0,03 |
|  | 5 | 0,444 | 0,04 |
|  | 6 | 0,452 | 0,05 |
|  | 7 | 0,459 | 0,06 |
|  | 8 | 0,450 | 0,07 |
|  | 9 | 0,460 | 0,08 |
|  | 10 | 0,460 | 0,09 |
| 10 kΩ | 1 | 0,456 | 0,06 |
|  | 2 | 0,496 | 0,15 |
|  | 3 | 0,520 | 0,25 |
|  | 4 | 0,537 | 0,35 |
|  | 5 | 0,549 | 0,45 |
|  | 6 | 0,560 | 0,55 |
|  | 7 | 0,568 | 0,65 |
|  | 8 | 0,575 | 0,75 |
|  | 9 | 0,581 | 0,85 |
|  | 10 | 0,587 | 0,94 |
| 1 kΩ | 1 | 0,554 | 0,50 |
|  | 2 | 0,608 | 1,44 |
|  | 3 | 0,635 | 2,43 |
|  | 4 | 0,652 | 3,40 |
|  | 5 | 0,664 | 4,36 |
|  | 6 | 0,675 | 5,42 |
|  | 7 | 0,683 | 6,42 |
|  | 8 | 0,691 | 7,41 |
|  | 9 | 0,697 | 8,39 |
|  | 10 | 0,703 | 9,43 |
| 470 Ω | 1 | 0,588 | 0,89 |
|  | 2 | 0,648 | 2,91 |
|  | 3 | 0,675 | 5,03 |
|  | 4 | 0,691 | 7,02 |
|  | 5 | 0,703 | 9,11 |
|  | 6 | 0,713 | 11,28 |
|  | 7 | 0,721 | 13,33 |
|  | 8 | 0,727 | 15,34 |
|  | 9 | 0,733 | 17,52 |
|  | 10 | 0,739 | 19,73 |
| 180 Ω | 1 | 0,631 | 1,99 |
|  | 2 | 0,694 | 7,24 |
|  | 3 | 0,718 | 12,01 |
|  | 4 | 0,735 | 17,22 |
|  | 5 | 0,747 | 23,60 |
|  | 6 | 0,757 | 29,20 |
|  | 7 | 0,764 | 34,50 |
|  | 8 | 0,770 | 40,20 |
|  | 9 | 0,775 | 45,70 |
|  | 10 | 0,781 | 51,80 |

### 9. Plotar os dados (eixo x: tensão) (eixo y: corrente).

### 10. Explicar porque em algumas medições o valor da corrente foi 0A apesar de haver tensão no circuito.

A corrente foi medida como 0 A em algumas tensões porque a tensão aplicada não superou a barreira de potencial da junção PN do diodo.

Nessa região, o diodo permanece em corte, e a corrente é tão pequena que o instrumento de medição a interpreta como zero.

## 2 Ponto de Operação Quiescente de Polarização

### 1. Montar o circuito da Fig.1 usando R = 120Ω e tensão de 5V .

### 2. Anotar a corrente.

### 3. Calcular os pontos da reta de carga.

A reta de carga é a linha que liga os dois pontos:

(Vd, Id) = (0, Imax) até (Vd, Id) = (Vcc, 0)

Para Vcc = 5V e R = 120Ω.

Determinar extremos:

- Diodo curto: Vd ≈ 0V → I_max = (Vcc - Vd) / R ≈ 0,0417 A

- Diodo aberto: Id = 0 A → Vd = Vcc = 5V

Equação da reta de carga: Id = (Vcc - Vd)/R = (5 - Vd) / 120

### 4. Traçar a reta de carga.

### 5. Traçar, no mesmo gráfico que foi traçado a curva do diodo, a reta de carga calculada.

### 6. Encontrar através do gráfico os valores de da corrente e tensão no ponto de interseção (Q) da curva do diodo com a reta de carga calculada.

### 7. Comparar os valores do gráfico com os valores medidos.

A concordância entre os dois pontos Q é excelente (diferenças muito pequenas: 0,4 mV e 0,45% na corrente), o que confirma que os seus pontos medidos e a reta de carga estão consistentes.

Como esperado, com R=120 Ω obtemos uma corrente de operação na faixa de dezenas de mA (≈35 mA) e uma tensão direta do diodo em torno de 0,76 V.