Envio:

- Camada de Aplicação: O aplicativo de chat no Cliente A cria a mensagem "Olá, B! Como vai?" e a envia para a camada de transporte (TCP/IP).

- Camada de Transporte: O TCP no Cliente A recebe a mensagem da camada de aplicação e segmenta os dados em pacotes TCP. Ele adiciona informações de cabeçalho, como portas de origem e destino, números de sequência e de confirmação, e checksum. Os pacotes TCP são então enviados para a camada de rede (IP).

- Camada de Rede: O IP no Cliente A recebe os pacotes TCP da camada de transporte e adiciona informações de cabeçalho IP, como endereços IP de origem e destino. Ele determina o melhor caminho para os pacotes chegarem ao Cliente B. Os pacotes IP são então enviados para a camada de enlace de dados (Ethernet).

- Camada de Enlace de Dados: O protocolo de controle de acesso ao meio (MAC) no Cliente A recebe os pacotes IP da camada de rede e adiciona informações de cabeçalho MAC, como endereços MAC de origem e destino. Os pacotes são encapsulados em quadros Ethernet e são transmitidos fisicamente pela rede Ethernet.

- Camada Física: Os quadros Ethernet, contendo os pacotes de dados, são transmitidos pela rede local cabeada (Ethernet) através de sinais elétricos ou ópticos, dependendo do meio físico (cabeado ou fibra óptica).

Retransmissão do servidor:

- O servidor faz todos os protocolos citados no recebimento efetuado pelo B, e retransmite para o B, utilizando os protocolos citados pelo A.

Recebimento:

- Camada Física: Os sinais elétricos ou ópticos que representam os quadros Ethernet, contendo os pacotes de dados, chegam ao adaptador de rede (placa de rede) do Cliente B.

- Camada de Enlace de Dados: O protocolo de controle de acesso ao meio (MAC) no Cliente B recebe os quadros Ethernet e verifica se eles estão destinados ao endereço MAC do Cliente B. Se o destino for o Cliente B, o quadro Ethernet é aceito e os dados são repassados para a camada de rede.

- Camada de Rede: O IP no Cliente B recebe os pacotes IP dos quadros Ethernet e verifica os endereços IP de origem e destino. Se o destino for o IP do Cliente B, o pacote IP é aceito e os dados são repassados para a camada de transporte.

- Camada de Transporte: O TCP no Cliente B recebe os segmentos TCP dos pacotes IP e verifica as portas de origem e destino. Se a porta de destino corresponder à porta do aplicativo de chat do Cliente B, o segmento TCP é aceito e os dados são repassados para a camada de aplicação.

- Camada de Aplicação: O aplicativo de chat no Cliente B recebe a mensagem "Olá, B! Como vai?" da camada de transporte (TCP/IP). O aplicativo processa a mensagem e a exibe na interface do usuário para o usuário do Cliente B.